بسم الله

بصراحة كنت انوي ان اشرح الدرس الثاني في الهبوط ولكن رايت انه يجب شرح شيء اهم قبل ذلك لكي نقدر نفهم الهبوط بشكل كامل .

PFD – Primary Flight Display او مايسمى بالعربية شاشة عرض الطيران الاساسية ( سأضرب مثال على الطائرة PMDG 747-400  لانها واضحة ( ونفسه الذي في PSS 777 ) ولكن طبعا ال PFD  موجود بكل الطائرات بلا استثناء وله نوعين:

رقمي (النظام الجديد ) و نظائري ( يعني النظام القديم ) وهذه صورة للPFD  النظام الجديد :

معروف صح ؟ طيب خلينا نشرحه بالتفصيل  :

اولا:     هذا هو مؤشر سلوك الطائرة Attitude Indicator  وهو يظهر ما اذا كانت الطائرة مستقيمة نع الافق الارضي ام انها تلف الى اليمين او اليسار او تصعد الى فوق او تنزل الى اسفل ، الناحية البنية هي تعتبر تحت الافق والناحية الزرقاء تعتبر فوق الافق وهذان هما الخطان اللذان يمثلا الافق .

ثانيا : مؤشر درجة التفاف الطائرة :     هذه الخطوط هي مؤشر درجة الالتفاف وكل خط يعبر عن عشرة درجات يعني الان الطائرة تلف الى اليسار بنسبة 22 درجة حسب هذا المؤشر ، ودائما عليك الانتباه ان لاتزيد درجة التفافك عن 30 درجة يعني عن ثالث خط ( الا في الطائرات الحربية طبعا ).

ثالثا : مؤشر سرعة الطائرة  هذا هو مؤشر السرعة الهوائية للطائرة Indicated Airspeed يعني سرعتها في الهواء لانه وكما تعلم ان سرعة الطائرة في الهواء ليست نفسها سرعة الطائرة على الارض ، والمؤشر المثلث الاحمر بجانب السرعة هذا هو مؤشر سرعة الطيار الالي يعني الان الطيار الالي محدد على سرعة 250  عقدة .

رابعا : مؤشر ارتفاع الطائرة : هذا وبكل بساطه يحدد ارتفاع الطائرة عن الارض ويحسب بالقدم.

خامسا : مؤشر سرعة ارتفاع او نزول الطائرة : هذا هو المؤسر الذي يخبرك اذا كنت تطلع الان ام انك تنزل ويتم الحساب بالقدم لكل دقيقة ويسمى VSI Vertical Speed Indicator  أو مؤشر السرعة العامودية . و في هذه الحالة نحن نصعد بسرعة 1900 قدم/دقيقة .

ملحوظة : عند الهبوط بالطائرة حاول عند لحظة ملامستك للارض ان لا تزيد سرعة نزولك عن 100 قدم/دقيقة على هذا المؤشر .

سادسا وأخيرا : البوصلة وتظهر اتجاه الطائرة ( في الاسفل لل PFD  ) .

وتقبلوا تحياتي .

وليد